CAN – 250Kb/sec

0x400 - 409 - данные батарейного модуля 1

0x420 - 429 - данные батарейного модуля 2

0x440 - 449 - данные батарейного модуля 3

0x460 - 469 - данные батарейного модуля 4

0x40F - команда запроса регистров (всех которые выше, 1-4)

0x40E – управление состоянием пинов EN/1 – EN/4. Формат – Data[0] = 0x01 – EN/1

Data[1] = 0x00 – Лог 0

0x4F1 - калибровка батарейного модуля 1

0x4F2 - калибровка батарейного модуля 2

0x4F3 - калибровка батарейного модуля 3

0x4F4 - калибровка батарейного модуля 4

Формат записи калибровки – 0x4F1 Data[0] = 0x1A  - Модуль 1, регистр 26, запись

Data[1] = 0x00 – данные регистра

Data[2] = 0xFF – данные регистра

1) список CAN ID для обновления

CAN_FLAG_SLAVE_OS = 0x4E1 - Отсылается мастером, при получении этой команды stm32 стирает сектора для ОС баттарейного блока

CAN_SLAVE_OS = 0x4E2 - Передача пакетов данных прошивки Slave. + index (data0 + data1)

CAN_ACK_BLOCK = 0x4E3 – отсылается stm32, говорит о том, что блок из 10-ти пакетов успешно получен, data[0] & data[1] == номер записанного блока

CAN_FLAG_MASTER_OS = 0x4E4 - с этим CAN ID стираются сектора для ОС мастера (наша прошивка)

CAN_MASTER_OS = 0x4E5 - говорит о том, что пришел пакет с нашей прошивкой + index (data0 + data1)

Обновление слейва -

CAN_SLAVE_UPDATE_START = 0x4FA  + data[0] = номер слейва (батарейного блока)