CAN - 250 Kb/sec

Текущий протокол использует extended CAN ID:

ExtID:

SRC[0..6], DST[7..13], MSG_ID[14..23], PRIORITY[27..28]

Адреса:

SRC=1  - КОУ

DST=20 - IBP-4k

Запросы идут:

КОУ -> IBP-4k:

SRC=1, DST=20, PRIORITY=0

Ответы идут:

IBP-4k -> КОУ:

SRC=20, DST=1

PRIORITY=0 для обычных регистров

PRIORITY=3 для диагностики

Формат ответа обычного регистра:

Data[0..1] = канал 0 / батарейный модуль 1 / UART8, uint16 little-endian

Data[2..3] = канал 1 / батарейный модуль 2 / UART7, uint16 little-endian

Data[4..5] = канал 2 / батарейный модуль 3 / UART4, uint16 little-endian

Data[6..7] = канал 3 / батарейный модуль 4 / UART5, uint16 little-endian

Если данных по каналу нет: 0xFFFF.

Актуальные MSG_ID:

20 - INA260_VOLTAGE, напряжение, мВ

21 - INA260_CURRENT, ток, мА, int16

22 - BAT_SOC, заряд, %

23 - BQ_STATUS, старший байт = state, младший = sys_stat

24 - ERROR_FLAGS

25 - UART_VERSION

26 - BAT_CAPACITY_MAH

27 - BAT_NOMINAL_CAP

28 - BQ_COULOMB_COUNT_MAH

30 - CAN_BusOff_Counter, diagnostic priority 3

31 - WDG_Reset_Counter, diagnostic priority 3

32 - Last_Error_Timestamp, часы наработки, diagnostic priority 3

33 - Last_Error_Code, DLC=4, diagnostic priority 3

34 - DIAG_LOG_INFO, diagnostic priority 3

35 - DIAG_LOG_READ, diagnostic priority 3

0x4F1 - калибровка батарейного модуля 1

0x4F2 - калибровка батарейного модуля 2

0x4F3 - калибровка батарейного модуля 3

0x4F4 - калибровка батарейного модуля 4

Формат записи калибровки – 0x4F1 Data[0] = 0x1A  - Модуль 1, регистр 26, запись

Data[1] = 0x00 – данные регистра

Data[2] = 0xFF – данные регистра

1) список CAN ID для обновления

CAN_FLAG_SLAVE_OS = 0x4E1 - Отсылается мастером, при получении этой команды stm32 стирает сектора для ОС баттарейного блока

CAN_SLAVE_OS = 0x4E2 - Передача пакетов данных прошивки Slave. + index (data0 + data1)

CAN_ACK_BLOCK = 0x4E3 – отсылается stm32, говорит о том, что блок из 10-ти пакетов успешно получен, data[0] & data[1] == номер записанного блока

CAN_FLAG_MASTER_OS = 0x4E4 - с этим CAN ID стираются сектора для ОС мастера (наша прошивка)

CAN_MASTER_OS = 0x4E5 - говорит о том, что пришел пакет с нашей прошивкой + index (data0 + data1)

Обновление слейва -

CAN_SLAVE_UPDATE_START = 0x4FA  + data[0] = номер слейва (батарейного блока)

Уточнение по CAN_SLAVE_UPDATE_START / MSG_ID 45:

CAN_MSG_FW_SLAVE_BEGIN = 40 - начало приема slave-образа в staging flash IBP-4k

CAN_MSG_FW_SLAVE_DATA = 41 - передача DATA-пакетов slave-образа

CAN_MSG_FW_ACK = 42 - ACK от IBP-4k

CAN_MSG_FW_MASTER_BEGIN = 43 - начало приема master-образа в staging flash IBP-4k

CAN_MSG_FW_MASTER_DATA = 44 - передача DATA-пакетов master-образа

CAN_MSG_FW_SLAVE_UPDATE_START = 45 - запуск рассылки уже сохраненного slave-образа ведомым контроллерам

CAN_MSG_FW_SLAVE_UPDATE_START - это не прием образа.

Эта команда запускает прошивку slave-контроллеров образом, который уже был принят по CAN, проверен по CRC и сохранен в staging flash IBP-4k.

Формат CAN_MSG_FW_SLAVE_UPDATE_START:

DLC = 0:

обновить всех сейчас подключенных slave.

DLC >= 1:

Data[0] = slave_num.

slave_num < UART_CHANNEL_COUNT:

обновить только указанный slave-канал.

slave_num >= UART_CHANNEL_COUNT, обычно 0xFF:

обновить всех сейчас подключенных slave.

Важно:

"Всех" означает всех slave, у которых сейчас есть валидная Modbus-связь.

Рассылка всем идет очередью по одному slave, не параллельно.

Если SLAVE_AUTO_UPDATE_ENABLE = 1, после успешного приема slave-образа IBP-4k сам ставит в очередь обновление всех подключенных slave.

Диагностический журнал IBP-4k (актуально для can_registers.py)

Общий принцип: прошивка пишет диагностические ошибки во внутреннюю Flash STM32F427. Формат записи не расширяется: одна запись всегда 32 байта, передается на ПК четырьмя CAN-чанками по 8 байт.

Extended CAN ID нового протокола: SRC[0..6], DST[7..13], MSG_ID[14..23], PRIORITY[27..28]. Запросы идут SRC=1 (КОУ) -> DST=20 (IBP-4k), обычный priority=0. Диагностические ответы для MSG_ID 30..35 идут с priority=3.

Диагностические MSG_ID:

- 30 CAN_BusOff_Counter: ответ 8 байт, четыре одинаковых uint16 little-endian со счетчиком Bus Off.

- 31 WDG_Reset_Counter: ответ 8 байт, четыре одинаковых uint16 little-endian со счетчиком watchdog reset.

- 32 Last_Error_Timestamp: ответ 8 байт, четыре одинаковых uint16 little-endian, часы наработки на момент последней ошибки.

- 33 Last_Error_Code: ответ 4 байта, один и тот же код последней ошибки повторен для каналов 0..3.

- 34 DIAG_LOG_INFO: ответ 8 байт: [0..1] capacity, [2] record_size, [3] chunks_per_record, [4..5] valid_count, [6..7] last_record_index. Все uint16 little-endian.

- 35 DIAG_LOG_READ: запрос [0..1] physical_record_index, [2] chunk_index. Ответ ровно 8 сырых байт выбранного чанка записи.

Формат записи диагностического журнала, 32 байта little-endian:

- 0..3 magic = 0x474F4C44 (DLOG).

- 4..7 sequence: монотонный номер записи.

- 8..11 flags: флаги события. Для CAN это CAN error flags; для Reset/RCC это нормализованные reset flags.

- 12..15 detail: сырая детализация источника. Для CAN это HAL_CAN_ErrorCode; для Flash это HAL/Flash detail; для Reset/RCC это raw RCC->CSR до очистки reset flags.

- 16..17 size = 32.

- 18..19 timestamp_hours: часы наработки на момент записи.

- 20..21 can_busoff_counter.

- 22..23 wdg_reset_counter.

- 24 error_code.

- 25 event_type.

- 26 channel.

- 27 source.

- 28..31 crc32 по байтам 0..27, reflected CRC32 poly 0xEDB88320 с финальным xor.

Коды error_code:

- 0x00: ошибок не зарегистрировано.

- 0x01: CAN controller Bus Off.

- 0x02: сброс по watchdog (IWDG или WWDG). На старте увеличивает WDG_Reset_Counter.

- 0x03: ошибка CRC диагностической записи во Flash.

- 0x04: ошибка записи во Flash.

- 0x05: старт после reset/перезапуска MCU, не классифицирован как watchdog. Формат журнала не расширен; причина лежит в source=0x04, flags и detail.

event_type:

- 0x01: диагностическая ошибка.

channel:

- 0x00..0x03: канал ПСИП / лоток АКБ 1..4.

- 0xFF: глобальная ошибка устройства.

source:

- 0x01: CAN.

- 0x02: Watchdog legacy source для старых записей.

- 0x03: Flash.

- 0x04: Reset/RCC. Новые стартовые записи используют этот source.

Reset/RCC логирование на старте:

Прошивка при MX_CAN1_Init сначала поднимает persistent diagnostics из Flash, затем читает RCC reset flags, пишет одну error-запись и только после этого очищает флаги через __HAL_RCC_CLEAR_RESET_FLAGS().

Если среди флагов есть IWDGRST или WWDGRST, пишется error_code=0x02 и увеличивается WDG_Reset_Counter. Если watchdog-флагов нет, но есть другой reset-флаг, пишется error_code=0x05.

Для source=0x04 поле flags расшифровывается так:

- bit0 BOR: brown-out/POR/PDR reset.

- bit1 PIN: NRST/external reset pin flag. На STM32 этот флаг может идти вместе с другими причинами, поэтому один PINRST сам по себе не всегда доказывает ручной reset.

- bit2 POR: power-on/power-down reset.

- bit3 SOFTWARE: software reset (например HAL_NVIC_SystemReset).

- bit4 IWDG: Independent Watchdog reset.

- bit5 WWDG: Window Watchdog reset.

- bit6 LOW_POWER: low-power reset.

Поле detail для source=0x04: raw RCC->CSR до очистки. Это максимум доступной информации без изменения 32-байтного формата журнала.

Как работает can_registers.py:

- python can_registers.py dump: читает регистры MSG_ID 20..33 и печатает значения.

- python can_registers.py log --out diagnostic_log.txt: читает MSG_ID 34, затем идет назад от last_record_index и по MSG_ID 35 забирает чанки записей.

- python can_registers.py log --latest: читает только последнюю валидную запись.

- python can_registers.py log --index N: читает физический слот N, полезно для проверки сырого Flash.

- В TXT скрипт печатает сырые CAN-данные, parsed-поля, CRC check, error/source descriptions. Для source=0x04 дополнительно печатает Reset flags decoded, Reset reason summary и raw RCC->CSR source.